| BAR |  | ### SI | ### NO | ### Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Requisiti Strutturali I |  |  |  |  |
| 1 | Locali di somministrazione con aperture verso l’esterno in ragione di 1/8 – della superficie pavimentata, con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, sufficientemente ampi e con altezza minima di m. 2,70. |  |  |  |
| 1/a | banchi di esposizione e/o somministrazione rivestiti in materiale impermeabile, duro, compatto e facilmente lavabile, dotati di sistemi per la conservazione dei prodotti esposti e per la loro protezione dal contatto del pubblico |  |  |  |
| 1/b | spazio destinato alle operazioni di preparazione di alimenti non compresi nei generi di caffetteria, con superficie non inf. a mq 4 ed altezza min. di m. 2.70 |  |  |  |
| 2 | Locale esclusivamente destinato alla preparazione degli alimenti con superficie non inf. a mq. 8 ed H min. m. 2.70 |  |  |  |
| 2/a | pareti con idoneo rivestimento impermeabile e lavabile almeno fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento |  |  |  |
| 2/b | pavimento impermeabile, lavabile, antiscivolo |  |  |  |
| 2/c | aperture verso l’esterno in ragione di 1/8 – 1/12 della superficie pavimentata, protette dall'entrata di mosche, insetti o altri animali, o idoneo sistema di ventilazione forzata (ventola) o impianto di condizionamento |  |  |  |
| 2/d | lavello, munito di rubinetti di acqua fredda e calda con comando non manuale, erogatori di sapone liquido e asciugamani non riutilizzabili |  |  |  |
| 2/e | banchi, per la manipolazione degli alimenti, ricoperti in materiale impermeabile, duro, compatto e facilmente lavabile |  |  |  |
| 2/f | dispense per il governo delle stoviglie e degli utensili |  |  |  |
| 2/g | utensili, attrezzature, recipienti e stoviglie di materiale idoneo e in quantità sufficiente mantenuti in buono stato di conservazione e di accurata pulizia e custoditi al riparo della polvere, dagli insetti e da ogni altra fonte di inquinamento. |  |  |  |
| 2/h | frigoriferi per la conservazione di alimenti e bevande deperibili |  |  |  |
| 2/i | contenitori per rifiuti di capacità adeguata, lavabili e disinfettabili |  |  |  |
| 2/l | in caso di cottura di patate fritte, cappe idonee ed adeguate per la raccolta dei prodotti della combustione e della cottura, collegate ad idoneo condotto |  |  |  |
| 3 | Locale o vano deposito, idoneamente areato ed illuminato, con altezza minima di m. 2,40, pareti lavabili fino ad un’altezza di m. 2 dal pavimento e pavimentazione facilmente lavabile e disinfettabile |  |  |  |
| 3/a | scaffalature in materiale lavabile, sollevate dal pavimento in modo da consentire lo svolgimento delle normali operazioni di pulizia |  |  |  |
| 4 | Spogliatoio della superficie minima di mq. 3 (antibagno) o 10, adeguatamente e regolarmente areato ed illuminato nonché termoregolato |  |  |  |
| 4/a | armadietti a doppio scomparto per gli indumenti del personale, in ragione di uno per ogni addetto |  |  |  |
| 5 | Servizi igienici adeguati al numero del personale (1 fino a 5 addetti; 2 da 6 a 10; 3 da 11 a 40), riservati ad uso esclusivo dello stesso |  |  |  |
| 6 | Servizi igienici riservati al pubblico in ragione di: n. 1 wc n. 2 wc n. 3 wc n. 4 wc n. 5 wc n. 6 wc; fino a 60 mq di somministr. (50 posti) da 60 a 120 mq (50 – 100 p.) da 120 a 240 mq (100 – 200 p.) da 240 a 480 mq (200 – 400 p.) da 480 a 960 mq (400 – 800 p.) da 960 a 1920 mq ..ecc. |  |  |  |
| 5-6/a | locali bagno: superficie minima mq 1,00 altezza minima m 2,40 finestra mq 0,50 o impianto di aspirazione forzata pareti lavabili fino ad un’altezza di m 2,00 dal pavimento vaso o turca collegati ad idonei scarichi fognari carta igienica posta in contenitore protettivo |  |  |  |
| 5-6/b | locali antibagno: superficie minima mq 1,0 (o 3 se funge da spogliatoio) altezza minima m 2,40 nel caso in cui funga da spogliatoio, adeguata aerazione ed illuminazione pareti lavabili fino ad un’altezza di m 2,00 dal pavimento lavelli in numero adeguato dotati di erogatore dell’acqua con comando non manuale sapone liquido o in polvere asciugamani a perdere contenitori per rifiuti porta dotata di meccanismo per la chiusura automatica |  |  |  |