REQUISITI IGIENICO SANITARI PER

ATTIVITA’  DI  RISTORAZIONE

ٱ Cod. 1:		Preparazione di generi di caffetteria (caffe, thè. ecc.), di succhi di frutta (spremute), frullati ed analoghi.

ٱ Cod. 2:         Semplice cottura di brioches e simili da impasti crudi, semicotti, surgelati o conservati alle basse temperature

ٱ Cod. 3:		Preparazione estemporanea di panini, toasts e simili, anche caldi

ٱ Cod. 4:		Preparazione (anche non estemporanea) di panini, toasts e simili (tramezzini, focacce, pizzette, tartine, ecc.)

ٱ Cod. 5:		Preparazione per la somministrazione di alimenti precucinati provenienti da laboratori autorizzati

ٱ Cod. 6:	      Produzione/preparazione di pizze, focacce, crèpes, cottura di alimenti al vapore, alla griglia o alla piastra e/o

patatine fritte, piatti freddi, insalate, macedonie

ٱ Cod. 7:		Produzione di generi gastronomici diversi (pasti completi), esclusa la produzione di pasta fresca, pasta  fresca

con ripieno e/o pasticceria fresca

ٱ Cod. 8:		Produzione di generi gastronomici diversi (pasti completi), compresa la produzione di pasta fresca, pasta

fresca  con  ripieno e/o pasticceria fresca

ٱ Cod. 9:		Preparazione per il trasporto di generi gastronomici diversi da consumarsi in altre sedi

ٱ Cod.10:          Congelamento di materie prime e semilavorati o di preparazioni gastronomiche (complementare ad una delle voci sopra indicate)

|  |  |  | ### SI |  | ### NO |  | ### Note |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Requisiti Strutturali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Locali di somministrazione con aperture verso l’esterno in ragione di 1/8 – 1/10 della superficie pavimentata, con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, sufficientemente ampi e con altezza minima di m. 2,70. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/a |  | banchi di esposizione e/o somministrazione rivestiti in materiale impermeabile, duro, compatto e facilmente lavabile e dotati di sistemi per la conservazione dei prodotti esposti e per la loro protezione dal contatto del pubblico |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Locale esclusivamente destinato alla preparazione degli alimenti di adeguate dimensioni ed altezza minima m. 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/a |  | pareti con idoneo rivestimento impermeabile e lavabile almeno fino all'altezza di m. 2,00 dal pavimento |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/b |  | pavimento impermeabile, lavabile, antiscivolo e mantenuto pulito |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/c |  | aperture verso l’esterno in ragione di 1/8 – 1/12 della superficie pavimentata, protette dall'entrata di mosche, insetti o altri animali o impianto di condizionamento |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/d |  | almeno un lavabo lavamani e un numero di lavelli adeguato alle necessità dell'esercizio, muniti di rubinetti di acqua fredda e calda con comando non manuale, erogatori di sapone liquido e asciugamani non riutilizzabili |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/e |  | banchi, per la manipolazione degli alimenti, ricoperti in materiale impermeabile, duro, compatto e facilmente lavabile |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/f |  | dispense per il governo delle stoviglie e degli utensili |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/g |  | utensili, attrezzature, recipienti e stoviglie di materiale idoneo, in quantità sufficiente e in buono stato di conservazione, custoditi al riparo della polvere, dagli insetti e da ogni altra fonte di inquinamento |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/h |  | cappe idonee ed adeguate per la raccolta dei prodotti della combustione e della cottura, collegate ad idoneo condotto |  |  |  |  |  |  |  |
| 2/i |  | spazi separati per la preparazione e l’eventuale lavaggio di carni, verdure, formaggi, salumi, primi piatti, pasticceria fresca, pasta fresca, ecc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Locale o vano per la conservazione e il deposito delle materie prime, con altezza minima di m. 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/a |  | scaffalature in materiale lavabile, sollevate dal pavimento in modo da consentire lo svolgimento delle normali operazioni di pulizia |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Locale o vano per la conservazione e il deposito dei prodotti finiti, con altezza minima di m. 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/a |  | scaffalature in materiale lavabile, sollevate dal pavimento in modo da consentire lo svolgimento delle normali operazioni di pulizia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Le attività di cui ai punti 2 – 3 e 4 avvengono in un unico locale con superficie non inferiore a mq. 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Celle o armadi frigoriferi, dotati di idonea apparecchiatura per il controllo della temperatura. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Locale o vano o settore destinato al disbrigo delle operazioni di lavaggio stoviglie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | La superficie complessiva dei locali cottura, deposito, celle e lavaggio stoviglie è pari a 0,5 mq. per pasto prodotto e comunque non inferiore a 20 mq. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Locale o vano per i rifiuti solidi, con idonei contenitori di capacità adeguata, lavabili e disinfettabili, facilmente vuotabili o asportabili, con coperchio a perfetta tenuta e sistema di apertura azionabile a pedale |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Spogliatoio della superficie minima di mq. 3 (antibagno) o 10, adeguatamente e regolarmente areato ed illuminato nonché termoregolato |  |  |  |  |  |  |  |
| 10/a |  | armadietti a doppio scomparto per gli indumenti del personale, in ragione di uno per ogni addetto |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Servizi igienici adeguati al numero del personale (1 fino a 5 addetti; 2 da 6 a 10; 3 da 11 a 40), riservati ad uso esclusivo dello stesso |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Servizi igienici riservati al pubblico in ragione di: n. 1 wc n. 2 wc n. 3 wc n. 4 wc n. 5 wc n. 6 wc; fino a 60 mq di somministr. (50 posti) da 60 a 120 mq (50 – 100 p.) da 120 a 240 mq (100 – 200 p.) da 240 a 480 mq (200 – 400 p.) da 480 a 960 mq (400 – 800 p.) da 960 a 1920 mq ..ecc. |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 11-12/A |  | locali bagno: superficie minima mq 1,00 altezza minima m 2,40 finestra mq 0,50 o impianto di aspirazione forzata pareti lavabili fino ad un’altezza di m 2,00 dal pavimento vaso o turca collegati ad idonei scarichi fognari carta igienica posta in contenitore protettivo |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-12/b |  | locali antibagno: superficie minima mq 1,0 (o 3 se funge da spogliatoio) altezza minima m 2,40 nel caso in cui funga da spogliatoio, adeguata aerazione ed illuminazione pareti lavabili fino ad un’altezza di m 2,00 dal pavimento lavelli in numero adeguato dotati di erogatore dell’acqua con comando non manuale sapone liquido o in polvere asciugamani a perdere contenitori per rifiuti porta con meccanismo per la chiusura automatica |  |  |  |  |  |  |  |